COMUNE DI CESENA

Settore Edilizia Pubblica

INDAGINE CONOSCITIVA, VERIFICA DELLA STABILITA' DEL VERSANTE E PROGETTAZIONE PRELIMINARE-DEFINITIVA RELATIVI ALLA MESSA IN SICUREZZA DELL'EX DISCARICA IN LOCALITA' RIO EREMO

PROGETTO DEFINITIVO

Opere di primo stralcio

RELAZIONE SISMICA

Faenza, 17/01/2008

Prof.Ing. Gianfranco Marchi

Dott.Ing. Ivan Zanotti

Dott.Ing. Gian Luca Elmi

INDICE

1	PREMESSA	3

2	QUADRO DI RIFERIMENTO SULLA SISMICITA’ DELL’AREA	4

2.1	Quadro normativo	4

2.2	Sismicità storica	6

2.3	Analisi di pericolosità sismica – approccio probabilistico	11

# PREMESSA

A seguito dell’incarico affidato al raggruppamento temporaneo costituito da ENSER s.r.l. di Faenza (RA), IS-Ingegneria e servizi soc.coop di Modena e l’Ing. Gian Luca Elmi di Forlì, con ENSER come mandataria, per l’espletamento dei servizi professionali aventi per oggetto “l’approfondimento dell’indagine conoscitiva, la verifica della stabilità del versante e la progettazione preliminare e definitiva relative alla messa in sicurezza dell’ex discarica di RSU di Rio Eremo”, e dell’approvazione del Progetto Preliminare con Delibera n.391 della seduta del 18/12/2007, si riportano nella presente relazione sismica:

•	il quadro normativo di riferimento;

•	la sismicità storica;

•	l’analisi di pericolosità sismica con l’approccio probabilistico.

# QUADRO DI RIFERIMENTO SULLA SISMICITA’ DELL’AREA

## Quadro normativo

L’area in oggetto si trova nel Comune di Cesena (FC) attualmente classificata in zona sismica 2 ai sensi dell’Ordinanza del Presidente del Consiglio dei Ministri n. 3274 del 20 marzo 2003.

Si ricorda che l’attuale classificazione sismica si basa sulla “Proposta di riclassificazione sismica” del territorio italiano redatta dal Gruppo di Lavoro 1998 afferente al Servizio Sismico Nazionale: tale studio propone 3 categorie sismiche a sismicità crescente e basa la classificazione sulla valutazione congiunta di 3 diversi parametri presi come indicatori di pericolosità. Tale proposta classifica solo una parte del territorio nazionale, mentre la restante non risulta classificata come sismica. Con l’Ordinanza del Presidente del Consiglio dei Ministri n. 3274 del 20 marzo 2003 viene classificato tutto il territorio nazionale come sismico e vengono introdotte 4 zone sismiche a sismicità crescente. Nel 2003, in mancanza di una mappa di pericolosità sismica nazionale riconosciuta a livello internazionale da prendere come riferimento, è stata presa in via transitoria la proposta del Gruppo di Lavoro 1998, convertendo direttamente, seppure in modo improprio, le categorie sismiche in zone sismiche ed assegnando alle aree non classificate la zona sismica 4; contemporaneamente sono stati emanati i criteri da seguire per la redazione della nuova mappa di pericolosità da utilizzarsi come base di riferimento per la nuova classificazione sismica. Nell’aprile 2004 è stata redatta (Gruppo di Lavoro 2004 afferente all’Istituto Nazionale di Geofisica e Vulcanologia) la nuova mappa di pericolosità sismica del territorio italiano, espressa in termini di accelerazione massima del suolo (amax) con probabilità di eccedenza del 10% in 50 anni riferita a suoli molto rigidi.

Tale mappa è stata recentemente ufficializzata dall’OPCM n. 3519 di aprile 2006.

Contemporaneamente all’iter tecnico-burocratico descritto brevemente e che ha interessato la classificazione sismica è in corso un altro iter, per alcuni aspetti ancora più complesso, per la predisposizione delle nuove norme tecniche valide per le costruzioni in zona sismica. Con la pubblicazione sul Supplemento Ordinario n. 159 della G.U. n. 222 del 23 settembre 2005 del Decreto del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti del 14.09.2005 sono approvate in via sperimentale le Norme tecniche per le costruzioni che quindi sono in vigore dal 23 ottobre 2005: esse definiscono le azioni sismiche da adottare in fase progettuale, in funzione della zona sismica di appartenenza, della categoria di suolo di fondazione, dello stato limite progettuale considerato e della classe di struttura che si sta progettando e forniscono indicazioni prevalentemente prestazionali, considerando le norme allegate all’O.P.C.M. 3274/2003 come uno dei possibili metodi di progettazione da applicare, insieme ad altri codici riconosciuti a livello internazionale (quali EC8 e normative statunitensi) e a letteratura tecnica consolidata. Il regime transitorio per l’operatività delle nuove norme tecniche per le costruzioni è di durata 18 mesi dalla data di entrata in vigore delle norme stesse (scadenza aprile 2007) e rappresenta una fase sperimentale di applicazione in cui è possibile applicare, in alternativa alla nuova, la normativa precedente sulla medesima materia, di cui alla

legge 5 novembre 1971, n. 1086, e alla legge 2 febbraio 1974, n. 64, e relative norme di attuazione, fatto salvo, comunque, quanto previsto dall'applicazione del regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 21 aprile 1993, n. 246 (regolamento di attuazione della direttiva 89/106/CEE relativa ai prodotti da costruzione). In questo nuovo quadro normativo la scelta della normativa sismica da utilizzare per la progettazione è lasciata di concerto al Committente e al Progettista.

## Sismicità storica

Per un’analisi della sismicità che ha interessato in passato l’area in oggetto si è fatto riferimento al:

- Catalogo NT4.1 (1997), realizzato nell’ambito del GNDT e in cui sono considerati solo eventi principali con soglia di magnitudo M 4.0 avvenuti dal 1000 al 1980;

- Catalogo Parametrico dei Terremoti Italiani (CPTI99), primo prodotto comune di riferimento per le stime di hazard, nato nel 1999 come risultato degli studi operati nel settore della sismologia storica e della macrosismica degli ultimi venti anni;

- Catalogo Parametrico dei Terremoti Italiani (CPTI04), versione del CPTI aggiornata al 2002 utilizzando tutti gli studi macrosismici e strumentali resi disponibili a partire dal 1999: in particolare è stata ricompilata integralmente la finestra 1981-1992, è stata compilata ex-novo la finestra 1993-2002 e sono stati riqualificati tutti i valori di magnitudo per renderli tra loro più omogenei ed utilizzabili in combinazioni con le nuove relazioni di attenuazioni disponibili.

Come mostra il catalogo CPTI04 in un’area di 50 km di raggio sono catalogati per lo più eventi di magnitudo Msp compresi tra 4.0 e 5.5.

Per l’area in esame sono stati estratti i seguenti eventi principali (riportati nella tabella seguente in ordine cronologico) ritenuti più significativi in termini di distanza epicentrale dal sito (entro circa 20 km):

| Anno | Mese | Giorno | Latitudine | Longitudine | Intensità Epicentrale | Magnitudo Momento Mw | Magnitudo onde superficiali Ms | Magnitudo Sabetta-Pugliese Msp | Località con massimi effetti |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1194 |  |  | 44.068 | 12.078 | 7.0 | 5.17 | 4.8 | 4.99 | GALEATA |
| 1383 | 8 | 4 | 44.217 | 12.049 | 7.5 | 5.37 | 5.1 | 5.27 | FORLI' |
| 1428 | 7 | 3 | 44.146 | 12.048 | 8.0 | 5.58 | 5.41 | 5.56 | PREDAPPIO |
| 1479 | 10 | 10 | 44.217 | 12.049 | 6.0 | 4.83 | 4.3 | 4.53 | FORLI' |
| 1483 | 8 | 11 | 44.17 | 12.23 | 8.0 | 5.67 | 5.54 | 5.54 | Romagna meridionale |
| 1653 | 8 | 15 | 44.215 | 12.058 | 6.5 | 5.03 | 4.6 | 4.8 | CESENA |
| 1778 | 6 | 11 | 44.217 | 12.049 | 6.5 | 5.03 | 4.6 | 4.8 | FORLI' |
| 1828 | 4 | 8 | 44.113 | 12.007 | 6.0 | 4.83 | 4.3 | 4.53 | GALEATA |
| 1828 | 10 | 8 | 44.17 | 12.1 | 5.5 | 4.63 | 4 | 4.25 | Romagna meridionale |
| 1844 | 3 | 10 | 44.178 | 12.146 | 6.5 | 5.03 | 4.6 | 4.8 | FORLI |
| 1861 | 10 | 16 | 44.231 | 12.124 | 6.5 | 5.13 | 4.75 | 4.94 | FORLI' |
| 1870 | 10 | 30 | 44.139 | 12.052 | 8.0 | 5.59 | 5.43 | 5.57 | MELDOLA |
| 1881 | 9 | 28 | 44.143 | 12.189 | 6.5 | 5.03 | 4.6 | 4.8 | CESENA |
| 1911 | 2 | 19 | 44.12 | 12.08 | 7.0 | 5.38 | 5.11 | 5.28 | Romagna meridionale |
| 1915 | 1 | 13 | 44.133 | 12.1 | 6.0 | 4.83 | 4.3 | 4.53 | BERTINORO |
| 1953 | 12 | 14 | 44.067 | 12.183 | 6.0 | 4.99 | 4.54 | 4.75 | BORELLO |
| 1970 | 9 | 26 | 44.1 | 12.3 | 6.0 | 4.66 | 4.04 | 4.29 | CESENA |

Nella tabella seguente sono stati estratti, in ordine cronologico, tutti gli eventi ritenuti significativi per il sito in esame in termini di distanza epicentrale (entro i 50 km di distanza) e in termini di magnitudo MW (superiore a 5.0).

| Anno | Mese | Giorno | Latitudine | Longitudine | Intensità Epicentrale | Magnitudo Momento Mw | Magnitudo onde superficiali Ms | Magnitudo Sabetta-Pugliese Msp | Località con massimi effetti |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 725 |  |  | 44.4 | 12.22 | 8 | 5.57 | 5.4 | 5.55 | Classe-Ravenna |
| 1194 |  |  | 44.068 | 12.078 | 7 | 5.17 | 4.8 | 4.99 | GALEATA |
| 1279 | 4 | 30 | 44.125 | 11.919 | 7.5 | 5.55 | 5.36 | 5.51 | ROCCA SAN CASCIANO |
| 1308 | 1 | 25 | 44.07 | 12.57 | 7.5 | 5.37 | 5.1 | 5.27 | Rimini |
| 1383 | 8 | 4 | 44.217 | 12.049 | 7.5 | 5.37 | 5.1 | 5.27 | FORLI' |
| 1393 | 6 | 15 | 43.996 | 11.912 | 7 | 5.17 | 4.8 | 4.99 | SANTA SOFIA |
| 1428 | 7 | 3 | 44.146 | 12.048 | 8 | 5.58 | 5.41 | 5.56 | PREDAPPIO |
| 1472 |  |  | 44.059 | 12.567 | 7 | 5.17 | 4.8 | 4.99 | RIMINI |
| 1483 | 8 | 11 | 44.17 | 12.23 | 8 | 5.67 | 5.54 | 5.54 | Romagna meridionale |
| 1509 | 4 | 19 | 44.32 | 11.87 | 7 | 5.17 | 4.8 | 4.99 | Faentino |
| 1584 | 9 | 10 | 43.87 | 12 | 9 | 5.97 | 5.99 | 5.99 | Appennino tosco-emiliano |
| 1591 | 7 | 10 | 44.4 | 12.038 | 6.5 | 5.24 | 4.91 | 5.09 | FORLI' |
| 1653 | 8 | 15 | 44.215 | 12.058 | 6.5 | 5.03 | 4.6 | 4.8 | CESENA |
| 1661 | 3 | 22 | 44.02 | 11.9 | 9 | 5.83 | 5.78 | 5.78 | Appennino romagnolo |
| 1672 | 4 | 14 | 43.93 | 12.58 | 8 | 5.6 | 5.44 | 5.58 | Riminese |
| 1688 | 4 | 11 | 44.39 | 11.942 | 9 | 5.88 | 5.85 | 5.85 | ROMAGNA |
| 1688 | 8 | 18 | 44.417 | 12 | 7 | 5.17 | 4.8 | 4.99 | FUSIGNANO |
| 1725 | 10 | 28 | 44.195 | 11.863 | 7 | 5.26 | 4.94 | 5.12 | FAENTINO |
| 1753 | 4 | 22 | 43.983 | 11.92 | 6.5 | 5.03 | 4.6 | 4.8 | GALEATA |
| 1768 | 10 | 19 | 43.93 | 11.87 | 9 | 5.84 | 5.8 | 5.8 | Appennino romagnolo |
| 1778 | 6 | 11 | 44.217 | 12.049 | 6.5 | 5.03 | 4.6 | 4.8 | FORLI' |
| 1780 | 5 | 25 | 44.417 | 12.198 | 6.5 | 5.03 | 4.6 | 4.8 | RAVENNA |
| 1781 | 4 | 4 | 44.235 | 11.797 | 9 | 5.84 | 5.8 | 5.8 | FAENTINO |
| 1781 | 7 | 17 | 44.28 | 11.95 | 8 | 5.53 | 5.34 | 5.49 | Romagna |
| 1786 | 12 | 25 | 43.98 | 12.58 | 8 | 5.67 | 5.54 | 5.54 | Riminese |
| 1813 | 9 | 21 | 44.25 | 11.97 | 7 | 5.32 | 5.02 | 5.19 | Romagna centrale |
| 1841 | 4 | 14 | 43.791 | 12.568 | 6.5 | 5 | 4.55 | 4.76 | CAGLI |
| 1844 | 3 | 10 | 44.178 | 12.146 | 6.5 | 5.03 | 4.6 | 4.8 | FORLI' |
| 1854 | 6 | 16 | 44.333 | 11.75 | 7 | 5.17 | 4.8 | 4.99 | CASTEL BOLOGNESE |
| 1861 | 10 | 16 | 44.231 | 12.124 | 6.5 | 5.13 | 4.75 | 4.94 | FORLI' |
| 1870 | 10 | 30 | 44.139 | 12.052 | 8 | 5.59 | 5.43 | 5.57 | MELDOLA |
| 1875 | 3 | 17 | 44.07 | 12.55 | 8 | 5.74 | 5.65 | 5.65 | Romagna sud-orient. |
| 1881 | 2 | 12 | 44.27 | 11.958 | 6.5 | 5.03 | 4.6 | 4.8 | RUSSI |
| 1881 | 9 | 28 | 44.143 | 12.189 | 6.5 | 5.03 | 4.6 | 4.8 | CESENA |
| 1895 | 9 | 4 | 44.03 | 11.82 | 6.5 | 5.03 | 4.6 | 4.8 | Valle del Montone |
| 1911 | 2 | 19 | 44.12 | 12.08 | 7 | 5.38 | 5.11 | 5.28 | Romagna meridionale |
| 1911 | 3 | 26 | 44.061 | 12.507 | 6 | 5.18 | 4.81 | 5 | RIMINI |
| 1913 | 7 | 21 | 44.041 | 11.762 | 6 | 5.07 | 4.65 | 4.85 | VALLE DEL LAMONE |
| 1916 | 5 | 17 | 44 | 12.63 | 8 | 5.85 | 5.82 | 5.82 | Alto Adriatico |
| 1916 | 8 | 16 | 43.97 | 12.67 | 8 | 5.92 | 5.91 | 5.91 | Alto Adriatico |
| 1917 | 12 | 2 | 44.059 | 11.829 | 6.5 | 5.2 | 4.84 | 5.03 | GALEATA |
| 1918 | 11 | 10 | 43.93 | 11.9 | 8 | 5.79 | 5.73 | 5.73 | Appennino romagnolo |
| 1931 | 4 | 5 | 44.192 | 11.708 | 6.5 | 5.1 | 4.7 | 4.9 | FAENTINO |
| 1935 | 6 | 5 | 44.26 | 11.876 | 6 | 5.34 | 5.06 | 5.23 | FAENTINO |
| 1956 | 5 | 26 | 43.983 | 11.92 | 6 | 5.09 | 4.68 | 4.88 | S. SOFIA |
| 1963 | 8 | 9 | 44.101 | 11.938 | 5.5 | 5.32 | 5.03 | 5.2 | FAENTINO |

Sulla base dei dati contenuti nei cataloghi è possibile selezionare le notizie in modo da definire "storie sismiche" dei singoli siti, identificanti cioè la successione temporale delle intensità risentite (in una definita località) rispetto alle intensità epicentrali dei vari eventi nel corso dei secoli. Analizzando i dati di sito è necessario comunque tener conto che la ricostruzione dell'impatto di ogni singolo terremoto dipende sia dal livello di approfondimento delle ricerche, in relazione al contesto antropico in cui si è verificato un evento (densità e rilevanza degli insediamenti abitati), sia da fattori più propriamente fisici (condizioni di sito da cui dipendono i possibili effetti locali e di sito).

Per il sito di Cesena sono disponibili diverse osservazioni sismiche di intensità differenti riportate in tabella in ordine decrescente e in figura seguenti, in termini di effetti risentiti al sito e documentati:

| Effetti | In occasione del terremoto: |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Is | Anno Me Gi Or Mi Se | AE | Io | Mw |
| 8 | 1483 08 11 19 40 | Romagna meridionale | 8 | 5.67 |
| 7 | 1428 07 03 05 | PREDAPPIO | 8 | 5.58 |
| 7 | 1688 04 11 11 30 | ROMAGNA | 9 | 5.88 |
| 7 | 1881 09 28 | CESENA | 6-7 | 5.03 |
| 7 | 1911 02 19 07 18 30 | Romagna meridionale | 7 | 5.38 |
| 6-7 | 1194 | GALEATA | 7 | 5.17 |
| 6-7 | 1653 08 15 | CESENA | 6-7 | 5.03 |
| 6-7 | 1661 03 22 12 45 | Appennino romagnolo | 9 | 5.83 |
| 6-7 | 1786 12 25 01 | Riminese | 8 | 5.67 |
| 6-7 | 1813 09 21 07 45 | Romagna centrale | 7 | 5.32 |
| 6-7 | 1861 10 16 | FORLI' | 6-7 | 5.13 |
| 6-7 | 1870 10 30 | MELDOLA | 8 | 5.59 |
| 6-7 | 1875 03 17 23 51 | Romagna sud-orient. | 8 | 5.74 |
| 6 | 1672 04 14 15 45 | Riminese | 8 | 5.60 |
| 6 | 1781 04 04 | FAENTINO | 9 | 5.84 |
| 6 | 1916 05 17 12 50 | Alto Adriatico | 8 | 5.85 |
| 6 | 1916 08 16 07 06 14 | Alto Adriatico | 8 | 5.92 |
| 6 | 1918 11 10 15 12 28 | Appennino romagnolo | 8 | 5.79 |
| 5-6 | 1828 10 08 22 30 | Romagna meridionale | 5-6 | 4.63 |
| 5 | 1584 09 10 20 30 | Appennino tosco-emiliano | 9 | 5.97 |
| 5 | 1741 04 24 09 20 | FABRIANESE | 9 | 6.08 |
| 5 | 1781 06 03 | CAGLIESE | 9-10 | 6.23 |
| 5 | 1841 04 14 04 | CAGLI | 6-7 | 5.00 |
| 5 | 1844 03 10 17 15 | FORLI' | 6-7 | 5.03 |
| 5 | 1909 01 13 45 | BASSA PADANA | 6-7 | 5.53 |
| 5 | 1914 10 27 09 22 | GARFAGNANA | 7 | 5.79 |
| 5 | 1915 01 13 06 52 | AVEZZANO | 11 | 6.99 |
| 5 | 1919 06 29 15 06 13 | Mugello | 9 | 6.18 |
| 5 | 1930 10 30 07 13 | SENIGALLIA | 9 | 5.94 |
| 5 | 1935 06 05 11 48 | FAENTINO | 6 | 5.34 |
| 4-5 | 1509 04 19 | Faentino | 7 | 5.17 |
| 4-5 | 1781 07 17 09 40 | Romagna | 8 | 5.53 |
| 4-5 | 1911 03 26 13 51 | RIMINI | 6 | 5.18 |
| 4-5 | 1997 09 26 09 40 25 | Appennino umbro-marchigiano | 8-9 | 6.05 |
| 4 | 1913 07 21 22 35 | VALLE DEL LAMONE | 6 | 5.07 |
| 4 | 1920 09 07 05 55 40 | Garfagnana | 9-10 | 6.48 |
| 4 | 1951 09 01 | SARNANO | 7 | 5.31 |
| 4 | 1956 05 26 18 40 | S. SOFIA | 6 | 5.09 |
| 4 | 1963 08 09 06 05 | FAENTINO | 5-6 | 5.32 |
| 4 | 1987 07 05 13 12 36 | VALMARECCHIA | 6 | 4.65 |
| F | 1222 12 25 11 | Basso bresciano | 8-9 | 6.05 |
| F | 1505 01 03 02 | Bologna | 7 | 5.47 |
| F | 1768 10 19 23 | Appennino romagnolo | 9 | 5.84 |
| 3-4 | 1869 06 25 | VERGATO | 7-8 | 5.32 |
| 3-4 | 1970 02 09 07 39 | MERCATO SARACENO | 5-6 | 4.67 |
| 3-4 | 1984 04 29 05 02 59 | GUBBIO/VALFABBRICA | 7 | 5.68 |
| 3-4 | 1996 10 15 09 55 60 | CORREGGIO | 7 | 5.44 |
| 3 | 1779 06 04 07 | Bolognese | 6-7 | 4.97 |
| 3 | 1780 05 25 | RAVENNA | 6-7 | 5.03 |
| 3 | 1873 03 12 20 04 | Marche meridionali | 8 | 5.88 |
| 3 | 1874 10 07 | IMOLESE | 7 | 4.99 |
| 3 | 1879 04 27 04 06 | Valle del Senio | 7 | 5.18 |
| 3 | 1895 04 14 22 17 | Slovenia | 8 | 6.25 |
| 3 | 1897 12 18 07 24 20 | Appennino umbro-marchigiano | 7 | 5.18 |
| 3 | 1939 02 11 11 17 | MARRADI | 7 | 5.17 |
| 3 | 1957 04 17 02 22 | S. SOFIA | 6 | 4.85 |
| 2-3 | 1983 11 09 16 29 52 | Parmense | 6-7 | 5.10 |
| 2-3 | 1986 12 06 17 07 19 | BONDENO | 6 | 4.56 |
| NF | 1887 02 23 05 21 50 | Liguria occidentale | 9 | 6.29 |
| NF | 1913 11 25 20 55 | VAL DI TARO | 5 | 4.85 |
| NF | 1924 01 02 08 55 | SENIGALLIA | 7-8 | 5.59 |
| NR | 1308 01 25 16 | Rimini | 7-8 | 5.37 |

L’osservazione dell’assetto sismotettonico e della sismicità storica dell’area in esame evidenzia per l’area di Cesena una sismicità di medio grado, costituita da eventi vicini di magnitudo Mw fino a 5.0 ed eventi lontani di magnitudo Mw fino a 6.5 con intensità macrosismica risentita al sito pari a 3.0-3.5 (scala MCS).

## Analisi di pericolosità sismica – approccio probabilistico

Il metodo probabilistico standard utilizzato per la valutazione della pericolosità è quello originariamente proposto da Cornell (1968), che prevede l'utilizzo di un catalogo sismico, di una zonazione sismogenetica, di leggi di ricorrenza e leggi di attenuazione ed è basato sui seguenti passi fondamentali:

- Individuazione delle zone sorgenti: zonazione sismogenetica (ZS9)

- Parametrizzazione delle leggi di occorrenza dei terremoti per ciascuna zona sorgente;

- Parametrizzazione empirica della propagazione attraverso l'uso di opportune leggi di attenuazione. Le ipotesi di lavoro assunte sono le seguenti: a) i tempi di intercorrenza dei terremoti seguono la distribuzione statistica di un

processo di Poisson (gli eventi sono indipendenti tra loro e stazionari nel tempo, cioè tasso di occorrenza costante);

b) 	la distribuzione statistica dell'intensità è di tipo esponenziale, vale cioè la relazione di Gutenberg-Richter (1954): log N(M) = a - b M tra numero annuo dei terremoti e magnitudo;

c) 	la sismicità all'interno di ogni zona sismogenetica è uniforme, cioè i terremoti hanno la stessa probabilità di comparsa su tutta la zona e seguono la stessa legge di ricorrenza (i terremoti sono uniformemente distribuiti all’interno della zona sismogenetica).

La parametrizzazione della legge di occorrrenza, ossia la determinazione dei coefficienti della relazione di Gutenberg-Richter per ciascuna zona, comporta analisi di completezza del catalogo sismico utilizzato con l’individuazione di intervalli di completezza ben precisi.

Le diverse fasi di calcolo permettono di calcolare la probabilità di eccedenza p(i) che si verifichi un evento con intensità I > i in un assegnato intervallo di tempo ∆t; una relazione empirica tra intensità e accelerazione consente di esprimere la probabilità di eccedenza anche in termini di questo ultimo parametro.

La valutazione della pericolosità sismica del territorio nazionale, eseguita nel 2004 dall’Istituto Nazionale di Geofisica e Vulcanologia, applica il metodo di Cornell, utilizzando il catalogo parametrico CPTI04, il modello sismotettonico ZS.9 e la legge di attenuazione di Ambraseys (1996), a validità europea, quella di Sabetta e Pugliese (1996), a validità nazionale e quelle a validità regionale di Malagnini (2004).

L’analisi di pericolosità condotta dall’INGV fornisce come unico parametro classificativo il valore di accelerazione massima al suolo amax con probabilità di eccedenza del 10% in 50 anni riferita a suoli molto rigidi. Recentemente (luglio-agosto 2006) l’INGV ha messo a disposizione anche i valori di accelerazione massima al suolo amax e di accelerazione spettrale per periodi di interesse ingegneristico con diverse probabilità di eccedenza in 50 anni.

Di seguito si riportano gli intervalli dei valori di amax per i tempi di ritorno di 72, 475 e 974 anni:

| Comune | Tr (anni) | a max minimo (g) | amax massimo (g) |
| --- | --- | --- | --- |
|  | 72 | 0.075 | 0.100 |
| Cesena | 475 | 0.175 | 0.225 |
|  | 974 | 0.250 | 0.275 |

Ad esempio, nella seguente figura si riportano i valori di amax per i tempi di ritorno di 475 anni, corrispondente alla probabilità di eccedenza del 10% in 50 anni.

Il Comune di Cesena presenta valori di amax per un tempo di ritorno di 475 anni compresi tra 0.175 e 0.225 g e, in base ai nuovi criteri classificativi proposti dall’OPCM 3519/2006, dovrebbe essere classificato in zona sismica 2.

In tale contesto, considerando di scegliere come quadro normativo di riferimento il DM 16-01-1996, il Comune di Cesena viene assimilato alla 2° categoria sismica, caratterizzata da una media sismicità.

Ai sensi del succitato decreto alla 2° categoria sismica si assegna un grado di sismicità S=9 e quindi un coefficiente di intensità sismica C = 0.07.

Nelle analisi pseudostatiche di stabilità di versante è stato considerato un coefficiente di accelerazione orizzontale kh pari a C come recita la norma (kh = 0.07 g).

Confrontando l’azione sismica di progetto applicata (kh = 0.07 g) con i valori di amax assegnati al Comune di Cesena, derivanti da analisi probabilistiche poissoniane di pericolosità sismica, è possibile dedurre che il progetto eseguito seguendo il DM 16-1-1996 considera, in questo caso, un evento sismico con tempo di ritorno dell’ordine dei 50-70 anni.